# 面向少样本个体适配的运动想象脑机接口系统设计

## 一、项目研究目标（Project Goal）

本研究不聚焦于设计新型卷积网络、Transformer 结构或分类头模块，核心研究定位为面向少样本个体适配（Few-shot Personalized Adaptation）的个体化运动想象脑机接口（Personalized MI-BCI）系统构建。针对现有运动想象脑机接口对新用户标定成本高、泛化性能差的行业痛点，旨在实现全新受试者的快速个性化适配：新受试者仅需几分钟采集少量标定试次（Trial），即可通过少样本微调快速生成专属个体解码模型，无需长时间全量数据训练，最终实现稳定的在线运动意图解码与人机交互控制。

本研究核心科学问题为：如何依托跨被试通用预训练模型，结合少量个体标定数据，平衡模型泛化性与个体特异性，实现低成本、高效率的个体化 MI-BCI 快速适配。

## 二、研究背景与研究意义

当前运动想象脑机接口的落地应用存在两大核心瓶颈，两种主流方案均存在明显短板，难以兼顾实用性与解码精度：

第一种为全量个体训练方案：针对每一位受试者单独采集大量数据、从零训练专属模型。该方案可实现较高的个体解码精度，但存在标定耗时久、训练成本高、复用性差的问题，每位受试者均需数小时数据采集与训练，严重限制 BCI 系统的落地普及。

第二种为纯跨被试通用模型方案：依托公开数据集训练全局通用模型，直接应用于全新受试者，无需个体标定。该方案彻底免除个体标定成本，但由于脑电信号存在极强的个体差异性，不同受试者的运动想象节律、信号分布差异显著，通用模型无法适配个体特征，最终导致在线解码精度大幅下降。

基于上述痛点，本研究融合两类方案的核心优势，构建通用预训练模型 + 少样本个体微调的适配范式，既规避全量训练的高成本问题，又弥补纯通用模型个体适配能力不足的缺陷，实现「低成本标定、高精度适配、快速落地」的个体化运动想象 BCI 系统，具备工程应用价值与学术研究意义。

## 三、总体技术路线

本研究整体技术流程分为离线通用模型训练与优选与在线少样本个体适配两大核心阶段，层层递进、紧密耦合。明确不做增量持续学习、样本回放缓存等非核心模块，聚焦少样本快速适配。

当前推进节奏（与工程实现一致）：

阶段 A（已开展）：统一预处理 → 双头 EEGNet 跨被试基线 → 被试独立五折    
    阶段 A′（已开展）：自采底座 collect_data + 诱导/操作台 experiment_game（Phase0–4）    
    阶段 B（下一步）：更大样本库（Stieger 等）→ 多主干公平对比 → 固化通用权重    
    阶段 C（核心创新）：少样本微调消融（层级 / 样本量 / 超参 / 分类头）    
    阶段 D（部分就绪）：在线滑动窗推理 + 诱导页闭环反馈（experiment_game Phase5 待做）

### 3.1 第一阶段：离线跨被试通用模型训练与优选

优秀的泛化通用模型是少样本微调适配的核心基础，直接决定后续个体微调的性能上限。本阶段目标：在统一实验条件下，对比多种主流主干网络（Backbone）的跨被试泛化能力，筛选适配少样本微调任务的最优通用基线，为第二阶段提供固定模型基础。

本阶段严格统一实验变量：共享主干后的线性双分类头、交叉熵损失、Adam、统一训练与预处理流水线。流程如下：

#### 3.1.1 统一数据标准（现行）

| 项 | 约定 |
| --- | --- |
| 采样率 | 250 Hz |
| 通道（固定序，禁止重排） | Cz, C3, C4, CP3, FC4, FC3, CP4, CPz |
| 索引 | 0=Cz … 7=CPz |
| 标签 | 双标签三状态：静息 / 左 / 右（见 3.1.3） |
| BCI IV 2a 切窗 | 任务：Cue 后 2~4 s；静息：下一 Cue 前 2 s |
| 2a 张量 | (N, 1, 8, 500)，输出 out/bci2a_2s/ |
| 其它数据集 | 窗长按库配置（如 Stieger：反馈段最后 4 s → 1000 点）；训练侧 n_times = X.shape[-1] |

说明：范式上 2a 的 MI 段仍可为 Cue 后 04 s；本项目分类**只用后半段 24 s**。旧方案 4 s / 1000 点仅作历史对照，不再作为正式标准。

工程目录：code/preprocess_lab/（common/ + datasets/{bci2a,stieger}/）、code/train_lab/。

#### 3.1.2 对比主干模型体系

为系统探究不同架构对少样本适配任务的泛化性能，计划在统一条件下对比：

- 轻量化 CNN：EEGNet、ShallowConvNet、DeepConvNet

- 时序增强：EEGNet + TCN

- 时空融合：EEG-Conformer

评估维度：跨被试测试精度、泛化稳定性、少样本微调潜力。
现状：多主干对比尚未开跑；阶段 A 固定 EEGNet 作双头基线，不提前认定 Conformer（或其它）为最优。少样本阶段将固定阶段 B 选出的骨干，不再改结构。

#### 3.1.3 共享主干双分类头与双标签设计

模型采用一个共享特征提取主干 + 两个并行分类头。共享主干只做一次特征提取；头1输出静息/任务，头2输出空闲/左手/右手。每个 EEG 样本只存一份，同时带两套标签：

| 样本 | `label_task` | `label_three` |
| --- | --- | --- |
| 静息 | 0 | 0 |
| 左手 | 1 | 1 |
| 右手 | 1 | 2 |

训练（现行实现）：先训头1；再迁移主干权重训头2（可冻/不冻主干）。联合损失形式可写为
L = lambda_task * L_task + lambda_three * L_three（后续联合训练时可调 lambda）。

正式评估协议（已落地）：被试独立五折；折内按人划 val；只用 Val 早停与调参，Test 仅终评。过夜顺序：头1网格/基线 → 头1调参 → 选优 → 头2 基线 → 头2 调参。

在线推理规则（规划）：头1任务概率未达阈值 → 直接空闲；达阈值后再看头2 左右概率。不得在头2仍判空闲时强制输出方向；两头冲突或左右差距不足 → 空闲/不确定，避免误触发。

结构：EEG → 共享主干（当前 EEGNet）→ 头1 ‖ 头2。

### 3.2 第二阶段：少样本个体化微调适配（核心创新）

固定阶段 B 选出的最优通用主干后，不再改网络基础架构，聚焦少样本微调的关键超参与策略，建立标准化个体快速适配流程：

少量标定试次采集 → 预处理 → 通用权重初始化 → 少样本微调    
    → 个体专属模型 → 在线解码 + 网页/操作台交互（experiment_game）

围绕少样本适配开展五项消融：

#### 3.2.1 微调层级策略消融

- 方案1：仅微调末端分类头（Head）

- 方案2：分类头 + BN

- 方案3：最后一个特征 Block + 分类头

- 方案4：全网微调

从精度、耗时、更新参数量综合选型。

#### 3.2.2 标定样本量阈值实验

设置 10 / 20 / 40 / 60 Trial 梯度，绘制样本量–精度曲线，确定高性价比最小标定试次数。

#### 3.2.3 微调学习率优选

对比 1e-3、1e-4、5e-5 等，兼顾适配精度与收敛速度。

#### 3.2.4 微调迭代轮次优选

对比 5 / 10 / 20 / 50 轮，检验「轮次越多越好」是否成立，确定少样本场景最优轮次。

#### 3.2.5 轻量分类头消融

固定其它微调设定，对比 Linear Head、MLP Head、Prototype Head，择优作为系统末端模块。

## 四、完整系统落地流程

### 4.1 离线通用模型固化

多源数据清洗 → 统一预处理 → 双标签切窗与划分验证 → 多主干跨被试预训练 → 泛化对比优选 → 固化最优通用权重。

### 4.2 自采与标定数据通路（已落地主体）

OpenBCI Cyton → collect_data(lsl_connect) → LSL / CSV    
           ↓    
    experiment_game 操作台控场 + 诱导页呈现    
           ↓    
    会话落盘（continuous / events / by_phase）→ Phase4 切窗    
           ↓    
    (N,1,8,T) + y_task / y_three → 对接 train_lab / 少样本标定

- 采集底座 collect_data/LSL_connect_model/：BrainFlow 独占串口 → 滤波 → LSL 广播；CLI / tkinter UI；可插拔 ModelWorker；CSV 录制。

- 诱导实验 experiment_game/：Three.js 第一人称左右手抓取诱导 + 操作台（Setup / Run / Summary）；复用 AcquisitionFacade 封装上述采集后端，不重写驱动。

- 职责边界：本通路负责标准化诱导采数与时间对齐标签；少样本微调与跨被试五折训练仍在 train_lab。

### 4.3 在线少样本标定适配

新受试者入驻 → 经 experiment_game 短时采集约 20～40 个 MI 标定试次 → Phase4 切窗对齐双标签 → 加载通用模型 → 最优层级 + 超参少样本微调 → 数分钟内生成个体模型。

### 4.4 在线实时控制

实时采集（LSL）→ 在线标准化预处理 → 个体模型解码（左 / 右 / 空闲）→ 驱动网页交互或外设控制。
experiment_game Phase5（实时反馈 / 在线闭环）仍为后置项；采集与诱导前端已就绪。

## 五、已完成工作与实验结果

### 5.1 预处理与跨被试训练（公开库）

1. 统一预处理框架（common + datasets/{bci2a,stieger}）；BCI2a 整库批处理

2. 2a 切窗定稿：Cue+2~4s / Cue前2s → (N,1,8,500)，out/bci2a_2s/

3. Stieger：读 mat、范式过滤、反馈段最后 4s、单文件 debug；整库 batch 待补

4. 训练：EEGNet 双头、被试独立五折、过夜自动调参；n_times 自适应

### 5.2 采集底座 collect_data（已完成成果）

路径：collect_data/LSL_connect_model/LSL_connect_model/

| 成果 | 说明 |
| --- | --- |
| Cyton + BrainFlow + LSL | 单进程独占串口；合成板 / 真机；8ch @250Hz；LSL OpenBCI_EEG / Accel 广播 |
| 采集端预处理 | ADC→µV、带通 0.5–45Hz、50Hz 陷波后推流 |
| 服务架构 | ServiceManager 状态机 + 多线程；采集与模型/录制解耦 |
| 人机入口 | CLI（eeg_control_panel）+ 轻量 tkinter UI（main / eeg_control_ui） |
| 配置驱动 | default.yaml（串口/滤波/通道/录制）、models.yaml（模型登记） |
| 在线模型插件 | ModelPlugin + ModelWorker，多模型并行订阅同一 LSL；含 demo 插件 |
| CSV 录制 | RecorderWorker：LSL Inlet 落盘 + 录制质量 / meta |
| 通道标签 | 默认可配 MI 布局（含 C3/C4/Cz 等）；可选 GUI 旁路推流 |
| 文档 | 需求、框架、教学计划、UI/模型接入/CSV 方案齐全 |
| 下游复用 | 已被 experiment_game.AcquisitionFacade 作为正式实验采集后端 |

同目录 MI_model 为连续车辆想象 + CSP/SVM 离线脚手架（与左右手抓取主范式独立），Stage 验收清单尚未勾完，不计入主线指标。

### 5.3 诱导实验系统 experiment_game（已完成成果）

路径：experiment_game/（诱导页 web/ + 操作台 + offline/ Phase4）

| 成果 | 说明 |
| --- | --- |
| 双端系统 | Three.js 第一人称左右手抓取诱导 + 操作台 Setup/Run/Summary |
| 范式冻结 | Rest / Left / Right；会话流 adapt → learn → gate → acquire；正式 trial ≈17s（含 MI 4s / Rest 4s 等） |
| Phase 0–1 | 规格/Marker/时序冻结；无画面状态机 + EEG/events 时间对齐校验 |
| Phase 2 | 适应→学习(S1–3)→准入→正式采集；正式段静画 MI |
| Phase 3 | 换物/换景（家庭/医院/学校）；操作者暂停/代确认/准入/Reject/中止（实时 ERD 准入后置未做） |
| Phase 4 | 会话→epochs：(N,1,8,1000) + y_task/y_three + train/val，对接 train_lab |
| 操作台 | 默认配置持久化；phase_folders 落盘（continuous / by_phase / alignment）；一键 Phase4 |
| 时钟 | 权威时钟 pylsl.local_clock()，非浏览器墙钟 |
| Phase 5 | 实时反馈 / 在线闭环等 — 后置未做 |

仓库已保留自采会话（2026-07-23；对齐校验均 passed）：

| 会话 | 板卡 | 正式 trial | Phase4 epochs |
| --- | --- | --- | --- |
| sub01_ses01_20260723_154749 | 合成板 | 8 | N=16（Rest8 / Task8） |
| sub02_ses01_20260723_180607 | Cyton COM6 | 64 | N=127 |
| sub03_ses01_20260723_185153 | Cyton COM6 | 64 | N=128（Rest64 / L32 / R32） |

自采 Phase4 当前为 4s → 1000 点（与诱导范式 MI/Rest 段一致）；公开库 2a 正式训练窗为 2s → 500 点。少样本标定可按需统一重切或 n_times 自适应。合成板准确率无参考价值，真机分类指标尚未在本目录报数。

### 5.4 BCI2a 过夜五折结果（2s 窗，EEGNet 双头）

详细记录：`资料/模型训练/五折过夜实验记录_20260726_002246.md`
数据：code/preprocess_lab/out/bci2a_2s/，n_times=500

| 头 | 选优 | Val（选型） | Test（仅报告） | 主要超参 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 头1 静息/任务 | Grid1 / Run01 | F1 0.830 ± 0.016 | F1 0.805 ± 0.028；Acc 0.708 ± 0.047 | lr=1e-3, drop=0.5, wd=1e-4, patience=15 |
| 头2 空闲/左/右 | Run03（迁头1） | F1-macro 0.545 ± 0.055 | F1-macro 0.541 ± 0.156 | lr=1e-3, drop=0.6；不冻主干 |

权重（本地，未入库）：

- 头1：code/train_lab/out/overnight_20260726_002246/00_task_grid_1

- 头2：code/train_lab/out/overnight_20260726_002246/03_three_baseline

局限：2a 仅 9 人，五折 val 常 1～2 人，调参噪声大；接入更大库后同一协议会更稳。
（历史 4s/1000 点过夜见 五折过夜实验记录_20260723_025955.md，已非现行切窗。）

### 5.5 近期计划优先级

| 优先级 | 内容 |
| --- | --- |
| P0 | 补全 Stieger batch.py，大样本预处理 + 五折基线 |
| P1 | 多主干公平对比，选定跨被试通用骨干 |
| P2 | 自采 epochs 接入少样本标定流程（与 2a 窗长策略对齐） |
| P3 | 少样本五项消融（§3.2） |
| P4 | experiment_game Phase5：在线滑动窗反馈 / 闭环联调 |

## 六、论文核心创新点

本文摒弃以新结构为主的研究路径，聚焦个体化少样本适配的系统性研究：

创新点一：跨被试通用模型优选框架。 在统一变量下对比多类主流 MI-BCI 主干的跨被试泛化能力，为少样本微调提供可靠骨干选型依据（实验进行中；当前基线为 EEGNet）。

创新点二：少样本监督微调快速适配方法。 建立「通用预训练 + 少量个体标定 + 精准微调」范式，以数十个标定试次生成个体解码模型，兼顾标定成本与解码精度。

创新点三：系统性消融实验体系。 围绕微调层级、标定样本量、学习率、迭代轮次、分类头五大变量，量化最优适配策略组合，形成可复用的个体化快速适配流程。

## 七、非研究内容界定

1. 不研究样本回放缓存、增量持续学习；聚焦「单次短时标定、快速生成个体模型」。

2. 不设计新型 CNN / Transformer 主干或复杂新算法；结构对比使用现成模型，重心在适配范式与策略。

3. 不使用测试集调参（Test 仅终评）。

## 八、完整对照实验体系

预处理、双标签、评估协议统一；状态随工程更新。

| 编号 | 实验 | 内容 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验0 | 统一预处理与 2a 2s 切窗 | 双标签、(N,1,8,500) | 已完成 |
| 实验1 | EEGNet 双头 × 被试独立五折（2a） | 头1/头2 过夜基线 | 已完成（§5.4） |
| 实验1b | Cyton+LSL 采集底座 | collect_data 广播/UI/录制/插件 | 已完成（§5.2） |
| 实验1c | 诱导实验 Phase0–4 | 诱导页+操作台+切窗；3 场会话入库 | 已完成（§5.3） |
| 实验2 | 更大库重复基线 | Stieger 等 | 待做 |
| 实验3 | 多主干泛化优选 | EEGNet / Shallow / Deep / +TCN / Conformer（统一 Linear Head） | 待做 |
| 实验4 | 微调层级消融 | 四档层级方案 | 待做 |
| 实验5 | 标定样本量梯度 | 10/20/40/60 Trial（可用自采+公开库） | 待做 |
| 实验6 | 微调超参优选 | 学习率、迭代轮次 | 待做 |
| 实验7 | 分类头消融 | Linear / MLP / Prototype | 待做 |
| 实验8 | 最优系统 + 在线验证 | 含 experiment_game Phase5 闭环 | 待做 |