基于第一人称虚拟身体交互的渐进式运动想象脑机接口训练与数据采集网页游戏系统

## 一、项目名称

基于第一人称虚拟身体交互的渐进式运动想象脑机接口训练与数据采集网页游戏系统
英文名称：Progressive Motor Imagery Brain-Computer Interface Training and Data Acquisition System Based on First-Person Virtual Embodiment Interaction

## 二、项目背景

脑机接口（Brain-Computer Interface,BCI）技术通过采集和分析脑电信号，实现大脑与外部设备之间的信息交互。其中，运动想象脑机接口（Motor Imagery BCI,MI-BCI）无需依赖真实肢体运动，是运动功能障碍患者康复训练、辅助交互的核心技术方案，具备极高的临床应用价值。

当前主流 MI-BCI 实验范式多采用静态箭头、文字提示作为任务引导，提示形式单一、沉浸度低。对于运动经验匮乏、躯体感知能力较弱的受试者，极易出现运动想象模糊、体感代入不足的问题，直接导致大脑运动皮层 C3、C4 区域的 μ 节律（8–13Hz）、β 节律（13–30Hz）ERD/ERS 特征微弱、信噪比低、个体数据差异大，严重影响脑电数据集质量与模型分类精度。

传统范式存在两大核心缺陷：一是无身体代入感，受试者难以构建清晰的运动体感；二是实验画面长期固化，单一场景、单一视觉刺激极易引发受试者注意力涣散、实验疲劳、想象意愿下降，进一步劣化脑电信号质量。

针对以上痛点，本项目设计第一人称沉浸式虚拟交互 + 渐进式诱导 + 动态场景更新的全新实验范式，通过虚拟身体映射强化躯体感知、动态画面维持受试者注意力、阶梯式训练降低想象难度，精准诱导稳定的左右手运动想象脑电特征，实现高质量标准化脑电数据采集。

## 三、项目目标

搭建第一人称三维虚拟实验环境，通过虚拟身体嵌入感强化受试者运动体感，显著增强 C3、C4 运动皮层的 ERD 特征强度，提升脑电信号信噪比。

设计先演示、后想象的渐进式训练机制，降低运动想象学习门槛，适配新手受试者及运动感知薄弱人群。

构建 “双试次换物品、十试次换场景、组间视角漫游” 的动态视觉机制，全程维持受试者注意力，规避实验疲劳与刻板条件反射。

建立以C3/C4 区域稳定 ERD 特征为核心的准入标准，仅在受试者具备有效运动想象能力后启动正式数据采集，保障数据集标准化、高质量。

开发轻量化网页端实验系统，实现流程自动化控制、脑电数据同步记录、标签精准匹配，为个体化 MI-BCI 二分类模型训练提供优质数据支撑。

## 四、系统总体设计

### 4.1 用户管理模块

支持受试者唯一编号绑定、基础信息录入、实验次数统计、训练阶段状态保存、实验数据溯源管理，实现多受试者、多轮次实验的标准化管控。同时系统内置标准化实验范式时间规范体系，完成全流程各时间段的统一设定与差异化配置，严格统一全体受试者的实验时序标准，规避人为时长偏差带来的数据干扰。整体实验分为适配训练阶段与正式采集阶段两大时序体系，实行分段精准计时管控：单试次统一标准总时长为14s，包含2s注视校准、2s目标呈现、4s运动想象、8s分段式休息缓冲；适配训练阶段与正式采集阶段沿用相同时序框架，保证实验范式一致性，仅移除演示动画，全程固定各环节时长、无主观调整空间。此外，系统支持不同实验阶段、不同场景任务的差异化时间适配，可根据新手训练、正式采集、特殊受试者适配等不同场景，微调缓冲休息时长，在保障实验规范性的同时适配个性化实验需求，进一步提升脑电数据采集的标准化程度与可靠性。

### 4.2 渐进式指导训练模块（核心优化）

本系统严格区分指导学习阶段与正式数据采集阶段，双阶段视觉逻辑差异化设计，兼顾学习效果与数据纯净度：

指导学习阶段：完整播放第一人称虚拟双手抓取物品的动态动画，让受试者直观观察完整手部运动轨迹，建立标准的运动体感记忆，快速理解左右手抓取的动作差异。

正式采集阶段：完全移除手部运动动画，画面仅保留静态目标物品，受试者仅依靠自身躯体感知完成运动想象，杜绝视觉运动伪迹干扰，保证采集到的脑电信号为纯内源运动想象特征。

训练准入判定：持续监测受试者 C3、C4 电极的 μ、β 频段 ERD 变化，待出现稳定、可区分的左右手运动相关脑电特征，且受试者主观反馈可独立完成想象任务后，方可进入正式实验。

### 4.3 实验流程自动控制模块

自动化管控单试次时序、物品切换、场景轮换、视角漫游、标签同步记录，全程无人为干预，保证实验流程统一规范。

### 4.4 数据采集与存储模块

兼容 OpenBCI 等多通道脑电设备，同步采集原始脑电信号、试次标签、时间戳、任务类型、场景信息，自动分类存储，适配后续信号预处理与模型训练。

## 五、网页游戏场景与视觉动态优化设计

### 5.1 第一人称视角核心优势

全程采用第一人称沉浸式视角，受试者可直观观察自身虚拟双手与前方交互物品，最大化激活躯体拥有感与运动代入感，相比第三人称视角，可更高效地诱发真实的运动皮层激活信号。

### 5.2 多场景生活化环境搭建

系统搭建五类生活化虚拟场景，覆盖日常起居、医疗康复、学习休闲场景：家庭场景、医院场景、学校场景、超市场景、公园场景，搭配水杯、药盒、课本、球类、日用品等大量真实交互物品，贴合受试者生活认知，降低想象陌生感。

### 5.3 动态视觉防疲劳机制（定制优化规则）

双试次物品轮换机制：每完成 2 个试次（1 组左右手任务）立即更换全新目标物品，避免单一物品重复刺激导致注意力衰减与刻板反射，同时保证任务范式统一（均为左右手抓取想象）。

组间视角漫游机制：每完成一组 2 试次左右手任务后，系统触发场景小幅视角漫游，画面缓慢微调视角位置，维持受试者视觉专注度，杜绝画面完全静止带来的疲惫感。

十试次场景轮换机制：每累计完成 10 个试次，自动切换全新实验大场景，通过环境氛围更新持续激活受试者注意力，大幅提升长时实验的数据稳定性。

## 六、标准化实验任务与流程设计

### 6.1 单次试次（Trial）标准化时序

注视阶段（2s）：屏幕居中显示固定十字锚点，引导受试者集中注意力、平复心绪，平稳基线脑电状态；视觉层面设计渐进式引导效果，受试者视线随画面引导缓慢聚焦、走向后续待交互的目标物品，提前建立任务预期，规避注意力突兀切换带来的脑电信号波动。

目标呈现阶段（2s）：界面展示待抓取目标物品，明确本次想象任务对象。

运动想象阶段（4s）：屏幕保留静态目标物品，无任何手部动画，系统语音提示受试者想象对应左右手抓取动作，全程采集核心脑电数据。

休息缓冲阶段（总8s，分段时序标准化设计）：摒弃传统黑屏、空白静置的单一静态休息模式，采用「瞬时静置稳基线+动态过渡衔接」的分段式视觉休息范式，全程分为三个固定时序阶段，规范统一、适配脑电基线校准需求。①第1秒短暂过渡：运动想象任务结束后画面无突变，保持场景稳定，完成任务状态平稳收尾；②第2–5秒（共4s标准静息状态）：锁定第一人称视角、画面完全静止，无任何视角移动、无画面变化，受试者保持放松静息状态，同步采集标准静息态脑电信号，用于基线校正与静息数据样本构建；③第6–8秒（最后3s动态缓冲过渡）：在当前虚拟实验环境中，第一人称视角缓慢平稳走动位移，整体视角与画面逐步向下一试次的全新目标物体缓慢移动、趋近，全程画面柔和动态、无突兀切换。整套分段设计既能够精准采集规范的4s静息脑电数据、有效缓解受试者神经与视觉疲劳，又可自然衔接下一轮实验任务，提前铺垫新任务视觉预期，全程维持实验沉浸连贯性，兼顾数据规范性与实验体验。

### 6.2 左右手任务配对规则

采用同物品双向想象范式：同一个目标物品固定匹配 2 个试次，分别对应左手抓取想象、右手抓取想象。
每组 2 试次的左右手顺序完全随机打乱，避免受试者形成固定任务预判节奏，保证脑电特征真实随机、无规律偏置。

### 6.3 任务逻辑统一性保障

全程所有试次的核心任务保持高度统一，均为「手部抓取运动想象」，仅更换物品与场景、随机调换左右手顺序。既通过动态画面提升实验体验，又不改变任务本质，保证数据集特征单一、标签精准，适配模型二分类训练需求。

## 七、脑电数据质量控制体系

### 7.1 核心监测指标

重点监测大脑运动皮层 C3、C4 电极区域，提取 μ 频段（8–13Hz）、β 频段（13–30Hz）信号，量化分析运动想象过程中的 ERD（事件相关去同步）特征，作为判断想象有效性的核心依据。

### 7.2 正式实验准入标准（核心创新）

受试者必须同时满足三项条件，方可进入正式数据采集阶段：

左右手运动想象任务下，C3、C4 区域出现稳定且可区分的 ERD 特征差异；

受试者主观确认可独立、清晰完成左右手抓取运动想象；

简易离线分类模型可实现有效区分度，无随机识别现象。

### 7.3 全程数据质控

实验全程剔除注意力涣散、信号伪迹过大、想象状态不稳定的试次，最终输出高信噪比、高一致性、高区分度的左右手运动想象脑电数据集。

## 九、项目核心创新点（优化增补版）

双阶段差异化诱导范式：指导阶段动态动画教学，降低想象学习难度；采集阶段纯静态无动画，规避视觉伪迹，保证内源脑电信号纯净度。

多层级动态防疲劳机制：2 试次换物品、组间视角漫游、10 试次换大场景，三重动态设计全程维持受试者注意力，解决长时实验信号质量衰减问题。

精准化准入质控体系：以 C3/C4 运动皮层 ERD 稳定激活为硬性准入标准，从源头筛选有效运动想象数据，大幅提升数据集质量。

同物品左右手配对范式：固定物品任务内核、随机化左右手顺序，在丰富实验画面的同时，保证分类任务的严谨性与统一性。

沉浸式第一人称躯体嵌入：相较于传统箭头文字范式，大幅提升运动体感代入感，有效增强运动皮层特征响应强度。

## 十、预期成果

开发完成一套可直接用于科研实验的第一人称渐进式运动想象 BCI 网页诱导系统。

建立「训练准入 - 动态实验 - 质控筛选」的标准化 MI-BCI 数据采集流程。

获取信噪比高、区分度强、稳定性好的左右手运动想象标准化脑电数据集。

基于采集数据完成静息态 / 任务态、左右手运动想象二分类模型训练，实现高精度在线识别。

为运动障碍人群的脑机接口康复训练、个体化 BCI 自适应算法研究提供全新的实验范式与数据支撑。

## 十一、完整实验总流程

受试者录入信息 → 第一人称虚拟环境适应 → 带手部动画的动作观察学习与训练 → C3/C4 脑电 ERD 特征检测核验 → 达标后进入正式实验 → 2 试次一组物品轮换 + 随机左右手任务 → 每组结束视角漫游 → 每 10 试次轮换虚拟大场景 → 全程同步采集 EEG 数据与任务标签 → 数据清洗筛选 → 运动想象二分类模型训练与在线准确率验证

## 十二、运动想象实验范式设计规范

### 12.1 实验范式总体设计

本项目采用基于第一人称虚拟身体嵌入的渐进式运动想象诱导范式（Progressive First-Person Embodied Motor Imagery Paradigm）。该范式针对传统运动想象实验中受试者任务理解困难、运动表象建立模糊、脑电信号稳定性弱、个体差异大等核心问题，构建“动作观察—身体感觉建立—辅助运动想象—自主运动想象”的阶梯式渐进训练体系，引导受试者逐步建立标准化、稳定化的左右手运动想象认知与体感，从实验源头提升脑电数据的有效性与一致性。

本实验核心任务定义为：受试者依托沉浸式第一人称虚拟视角，在多类生活化三维虚拟场景中，完成左右手目标物体抓取的运动想象任务。实验共设置三类有效实验状态，分别为左手运动想象（Left Hand Motor Imagery）、右手运动想象（Right Hand Motor Imagery）、静息状态（Rest State），最终可构建规范、可用于模型训练的三分类运动想象脑电数据集。

### 12.2 实验阶段划分

为严格区分训练学习与正式采集的实验逻辑，规避视觉伪迹与训练偏差，整套实验流程标准化划分为三个独立阶段，各阶段实验目的、视觉规则、任务要求严格区分、层层递进。

#### 阶段一：环境适应阶段（Environment Adaptation）

实验目的：消除陌生虚拟场景、全新实验设备带来的心理干扰与注意力波动，帮助受试者快速熟悉三维虚拟环境、实验操作逻辑与任务规则，统一所有受试者的实验初始状态，规避个体适应差异对实验数据的影响。

实验内容：受试者进入第一人称虚拟实验环境，直观观察虚拟双手形态、位置及整体三维场景布局；熟悉水杯、药盒、课本、球类等各类交互目标物品；明确左右手抓取的核心实验任务，熟记两类运动想象任务的对应关系。

阶段说明：本阶段仅做体验适配，不记录、不采集任何正式实验数据与脑电信号。

时长规范：整体时长控制在3-5分钟，根据受试者适应状态可轻微微调。

#### 阶段二：运动想象学习阶段（Motor Imagery Learning）

实验目的：针对新手受试者运动体感薄弱、想象画面模糊的问题，通过梯度递减的视觉辅助策略，循序渐进引导受试者建立精准的手部运动感知，熟练掌握标准化抓取运动想象模式，提升运动想象稳定性与统一性。

Step 1：完整动作观察学习

系统完整播放第一人称视角虚拟手抓取目标物的全过程动画，完整动作链路为：虚拟手从初始位置伸向目标物体→手指闭合抓取物品→保持抓取姿态→手部复位返回初始位置。受试者全程专注观察完整运动轨迹，建立标准的手部抓取动作记忆与体感认知，理解左右手抓取的动作差异。

Step 2：弱辅助动作想象训练

系统降低视觉辅助强度，不再展示完整抓取动画，仅提供阶段性手部运动提示画面。受试者在观察目标物品与局部动作提示的基础上，主动代入躯体感知，尝试自主模拟手部抓取动作，逐步脱离动画依赖，建立自主运动想象思维。

Step 3：无辅助自主运动想象训练

系统完全取消所有手部动作动画，界面仅保留目标物体、虚拟场景与文字/语音任务提示。受试者完全依托自身建立的运动体感，独立完成左手、右手的抓取运动想象训练，熟练掌握纯内源式运动想象模式，达到正式实验准入标准。

#### 阶段三：正式脑电数据采集阶段（EEG Data Acquisition）

本阶段为核心数据采集阶段，完全取消所有手部动作动画与动态视觉辅助，仅保留静态目标物、基础场景环境与标准化时间、任务提示。核心目的为彻底隔绝动作观察（Action Observation）带来的视觉诱发脑电干扰，确保最终采集的脑电信号仅来源于受试者内源运动想象思维，保障数据集的纯净度、有效性与科研严谨性。

### 12.3 单Trial实验流程与时间规范

所有正式实验试次（Trial）采用统一固定时序结构，单轮试次总时长严格控制为14秒，全流程无人工干预、无时长偏差，保证所有受试者实验范式完全统一，具体分段规范如下：

（1）准备注视阶段（2s）：屏幕居中显示静态十字注视锚点，引导受试者集中注意力、平复情绪，平稳脑电基线状态。视觉层面采用渐进式聚焦效果，受试者视线随画面引导缓慢聚焦、趋近本次实验的目标物品，提前建立任务预期，规避注意力突兀切换引发的脑电信号波动。

（2）目标提示阶段（2s）：界面清晰展示本次待抓取的目标物品，同时同步匹配标准化文字与语音任务提示，明确告知受试者本次任务为“左手抓取”或“右手抓取”，杜绝任务认知偏差。

（3）运动想象阶段（4s）：画面保持静态无变化，受试者全程保持身体静止、姿态稳定，严格根据任务提示在脑中完成对应手部伸出、抓取目标物品的运动想象。实验严格要求受试者不产生真实肢体运动、无明显肌肉活动，此阶段全程同步采集核心EEG脑电信号。

（4）休息缓冲过渡阶段（总8s，三段式标准化时序）：摒弃传统黑屏、空白静置的单一静态休息模式，采用「瞬时稳态过渡+长时间静息采数+动态视角衔接」的科学分段范式，适配静息脑电采集与实验沉浸式衔接双重需求，时序规则严格固定。①第1s瞬时过渡：运动想象任务结束后画面保持稳定无突变，平稳收束任务状态，规避画面骤变引发的脑电波动；②第2–5s（持续4s标准静息态）：全程锁定第一人称视角、画面完全静止，无任何视角位移与画面变动，受试者保持全身放松、情绪平稳的静息状态，系统同步采集纯净的静息态脑电信号，用于数据集静息样本构建与基线校正；③第6–8s（最后3s动态趋近过渡）：视角解锁并在当前虚拟环境内缓慢平稳走动位移，画面视角持续向下一试次的全新目标物体渐进趋近，画面动态柔和、无突兀切换。该时序设计既保障了静息脑电数据的规范性与有效性，有效缓解长时实验的神经视觉疲劳，又可自然衔接下一轮实验任务，提前构建任务视觉预期，全程维持实验沉浸连贯性。

### 12.4 标准化实验任务设计规则

规则1：统一核心运动任务

全实验所有试次统一采用「手部抓取动作」作为唯一运动想象任务，不设置挥手、推拉、旋转、按压等复杂或差异化手部操作。统一的运动任务内核可彻底规避不同动作模式带来的脑电特征混杂问题，保障同类任务脑电模式高度一致，大幅提升数据集信噪比与模型分类精度。

规则2：目标物品轮换规则

采用「同物品双向配对、双试次轮换物品」的标准化规则：单个目标物品固定匹配2个试次，分别对应左手抓取想象、右手抓取想象；每完成2个试次（一组左右手配对任务）立即更换全新目标物品。同时每组左右手任务顺序完全随机打乱，规避受试者形成固定预判节奏与刻板神经反射，保证脑电特征真实有效。具体示例：Trial1（杯子-左手抓取）、Trial2（杯子-右手抓取）、Trial3（手机-右手抓取）、Trial4（手机-左手抓取）。

规则3：虚拟场景轮换规则

每累计完成10个试次，系统自动切换全新生活化虚拟场景，轮换场景包含家庭、医院、学校、超市、公园五类标准化环境。场景仅作为实验背景动态更新，不改变核心抓取运动任务，在规避长时间单一画面导致的注意力涣散、实验疲劳、信号衰减问题的同时，严格保障实验任务范式的统一性与严谨性，模拟真实生活化交互场景，提升受试者代入感。

### 12.5 实验视觉刺激设计规范

为最大化激活受试者躯体拥有感与运动皮层响应，所有实验视觉刺激严格遵循第一人称沉浸式设计标准，具体规范如下：全程显示符合人体自然视角的虚拟双手，手部位置、高度、间距贴合真实人体视觉习惯；所有目标物品均设置在虚拟手可自然触及的合理抓取范围内，无过远、过近的不合理布局；全程禁止第三人称视角、第三方虚拟人物画面，杜绝视角偏差导致的体感弱化问题，保障躯体嵌入感与动作代入感的稳定性，高效诱发真实、稳定的运动皮层脑电响应。

### 12.6 脑电数据标签与采集规范

数据标签标准化定义：所有试次标签均严格依托实验任务人工定义，不采用模型预测结果作为标注依据，保证标签精准、客观、可溯源。三类标准标签：Left MI（左手运动想象任务标签）、Right MI（右手运动想象任务标签）、Rest（静息状态标签），所有标签与试次、时间戳、场景、物品信息自动绑定同步存储。

采集基础规范：兼容OpenBCI多通道脑电采集设备，全程同步记录原始脑电信号、任务标签、精准时间戳、场景类型、目标物品、试次序号等全维度信息，数据自动分类归档，适配后续信号预处理、特征提取、模型训练全流程需求。

### 12.8 实验全程质量控制规范

实验前置质控：正式实验开始前，采集受试者静息态脑电数据作为基线参照，记录个体基础脑电特征，为后续特征对比、伪迹剔除提供依据；提前告知受试者实验规范与禁忌，统一实验前置状态。

实验过程质控禁令：实验全程严格禁止真实手部肢体运动、大幅度眼球转动、身体姿态偏移、频繁或过度眨眼等行为，最大程度规避运动伪迹、眼电伪迹干扰，保障脑电信号纯净度。

实时信号监测：实验过程中系统实时监测脑电信号质量，实时识别大幅度伪迹、信号中断、基线漂移等异常情况，对无效试次自动标记、后续统一剔除，保障最终数据集高信噪比、高一致性。

### 12.9 实验范式完整核心流程总结

受试者信息录入与实验告知 → 第一人称虚拟环境适配与熟悉 → 标准化动作观察学习训练 → 梯度式渐进自主运动想象训练 → C3/C4运动皮层脑电特征检测核验 → 达标准入正式数据采集阶段 → 多物品轮换+多场景动态更新标准化抓取任务 → 全程EEG信号与标签同步采集存储 → 异常试次剔除与数据清洗 → 高质量运动想象数据集构建 → 三分类MI-BCI模型训练与性能验证

|（注：部分内容可能由 AI 生成）