统一EEG数据预处理流水线（Unified EEG Preprocessing Pipeline）——跨数据集通用标准

# 统一 EEG 数据预处理流水线（Unified EEG Preprocessing Pipeline）

## 适用于：BCI Competition IV 2a、OpenBMI、OpenBCI 自采数据（跨数据集通用离线标准化流程）

## 核心思想

摒弃「数据集单独处理」模式，构建全数据集同质归一化流水线。
所有原始数据经过本流程后，统一：通道数、采样率、时间窗、标签体系、幅值分布、张量维度。
保证离线预训练模型具备跨数据集、跨设备、跨被试、跨会话的通用特征提取能力，为后续「少样本增量微调 + OTTA 在线自适应」提供统一数据底座。

## 完整总流程图

Raw EEG Data
→ 数据读取
→ 数据集同质化统一
→ 目标通道筛选
→ CAR 公共平均重参考
→ 工频陷波滤波
→ 运动想象带通滤波
→ Epoch 分段提取
→ 基线校正
→ 分类时间窗截取
→ 统一重采样
→ 单试次 Z-score 标准化
→ 张量维度规整
→ 训练 / 验证 / 测试集划分
→ 通用 EEGNet 离线训练

# 逐步骤详细标准（可直接写入论文方法部分）

## Step 1 数据读取（Data Loading）

### 功能

解析不同设备、不同公开数据集的原始存储格式，统一提取基础信息，不做任何信号修改。

### 支持格式

BCI IV 2a：.gdf / .mat

OpenBMI：.mat

自采 OpenBCI：.csv

### 统一读取字段

EEG 原始信号矩阵

采样率 Fs

通道名称列表

触发标记 Event / Cue

类别 Label

伪迹标记 Artifact Mask

### 读取规则

保留完整连续原始信号，不裁剪、不滤波、不丢弃数据

完整保留伪迹标记，用于后续脏样本剔除

## Step 2 数据集同质化统一（Dataset Harmonization）

### 目的

消除不同数据集类别体系、标签编码、无效样本差异，实现全局任务定义统一。

### 统一规则

剔除无效样本

无标记试次

休息无任务试次（非目标）

人工标记 Artifact Trial（伪迹污染试次）

标签体系全局统一（三分类标准）

左手运动想象 → 0

右手运动想象 → 1

静止放松 → 2

四分类数据集（手脚舌）自动映射筛选为「左 / 右 / 静」三分类，统一任务维度。

统一任务范式逻辑
所有数据统一为「提示出现 → 持续想象 → 结束」标准 MI 范式，保证模型学习任务逻辑一致。

## Step 3 通道统一筛选（Channel Selection）

### 核心意义

模型卷积核的空间感受野必须固定，跨数据集通道不一致会导致预训练完全失效。

### 全局固定 8 通道（匹配自研 OpenBCI 硬件）

FC3、FC4、C3、Cz、C4、CP3、CPz、CP4

### 执行规则

公开数据集多余通道直接剔除

缺失通道不补零、不插值，严格对齐上述 8 通道拓扑

所有数据集最终输出：固定 8 通道脑电

保证：预训练、微调、在线推理，通道空间拓扑完全一致。

## Step 4 公共平均重参考 CAR（Common Average Reference）

### 原理公式

### 作用（MI 任务关键）

消除全局公共噪声、参考电极偏移

增强左右运动皮层 C3/C4 的 ERD 不对称差异

提升空间分辨率，是运动想象 BCI 标配预处理

### 执行时机

滤波之前执行，保证噪声基底统一。

## Step 5 双层滤波（Notch + Band-pass）

### 5.1 工频陷波滤波 Notch

频率：50 Hz（国内市电标准）

作用：去除设备工频干扰、线缆耦合噪声

### 5.2 运动想象带通滤波 Band-pass

通带：8–30 Hz

保留核心节律：

μ 节律（8–13 Hz）：初级运动皮层静息振荡

β 节律（13–30 Hz）：运动想象抑制特征 ERD

### 滤波效果

彻底滤除低频漂移、高频肌电噪声、心电干扰，只保留运动想象有效特征频段。

## Step 6 Epoch 分段提取（Epoch Extraction）

### 统一截取区间（这个不确定）

Cue 前 -0.5 s ~ Cue 后 6.0 s

### 为什么保留前置 0.5s

为基线校正提供纯净静息基准，是标准化必不可少区间。

### 输出

每一个试次为独立 Epoch 样本。

## Step 7 基线校正（Baseline Correction）

### 基线区间

[-0.5 s, 0 s] 静息段

### 计算方式

计算单通道静息均值 μbaseline

整段 Epoch 减去基线均值：

### 核心作用（与 Z-score 严格区分）

消除单日、单会话、单次佩戴带来的整体电压偏移 Offset。
解决：不同日期、不同电极阻抗、不同出汗导致的基线漂移。

## Step 8 分类时间窗截取（Classification Window）

### 统一推理有效窗口

想象开始后 2.0 s ~ 6.0 s（共 4s）

### 学术依据

运动想象 ERD 特征在提示后 2s 开始稳定激活，0–2s 为大脑准备电位，特征不稳定，不参与分类。

### 最终有效信号

仅保留稳定 ERD/ERS 特征区间。

## Step 9 全局统一重采样 Resampling

### 统一采样率

125 Hz

### 适配所有原始采样率

BCI IV 2a（250 Hz）↓ 降采

OpenBMI（1000 Hz）↓ 降采

OpenBCI（250 Hz）↓ 降采

### 固定时间点长度

4s × 125 Hz = 500 时间点

### 最终固定尺寸

单样本：8 通道 × 500 时间步

彻底解决：不同设备时序维度不一致问题。

## Step 10 单试次 Z-score 标准化（Trial-wise Z-score）

### 计算公式（单通道、单试次、时间维度）

### 与基线校正的核心区别（论文必写区分点）

Baseline Correction

用「前置静息段」

去除设备 / 生理直流偏移

Trial-wise Z-score

用「有效分类整段数据」

归一化试次间幅值差异、加速收敛、统一分布域

### 作用

消除不同被试、不同会话脑电幅值差异，实现全局数据域对齐。

## Step 11 张量维度规整（Tensor Formatting）

### 适配 EEGNet 标准输入（PyTorch）

统一维度：

N：批次大小

1：特征维度（EEGNet 固定）

C=8：固定通道

T=500：固定时序长度

所有数据集、所有设备输出张量维度完全一致。

## Step 12 数据集划分（Train/Val/Test）

### 划分规则

按被试划分（严格跨试次泛化）

不随机打乱跨被试数据

保证验证测试为完全未知分布

输出：可直接用于 EEGNet 离线通用预训练。

# 关键学术区分（论文专用・极易混淆考点）

## 1. CAR重参考、基线校正、Z-score标准化三者核心区别（三维度学术辨析）

在EEG运动想象预处理流程中，CAR公共平均重参考、基线校正、单试次Z-score标准化为三个独立且不可替代的操作，分别对应空间噪声修正、物理基线偏移消除、数据分布归一化三个不同层级。为明确三者本质差异、支撑论文严谨性，以下给出统一公式、变量释义、计算区间与核心特性的完整对比辨析：

### （1）CAR公共平均重参考（空间层级修正｜全域空间降噪）

核心公式

xCAR(t)=xraw(t)−1Ci=1Cxi(t)

变量释义：
/xraw(t)：单通道原始时序电位信号；C：总通道数；xi(t)：第i个通道t时刻电位；xCAR(t)：重参考校正后信号

核心定位：空间域降噪与信号重构操作，针对电极采集的空间信号差异优化

修正对象：全脑公共全局噪声、参考电极带来的固定偏移、空间串扰干扰

计算区间：整段原始连续信号，逐时间点全局空间平均校正

核心作用：提升左右运动皮层电极的信号不对称性，放大ERD有效空间特征，不改变信号幅值分布与基线偏移

执行时机：预处理前期、所有滤波与分段操作之前

核心定位：空间域降噪与信号重构操作，针对电极采集的空间信号差异优化

修正对象：全脑公共全局噪声、参考电极带来的固定偏移、空间串扰干扰

处理逻辑：以全部通道的平均电位为公共参考，重构各通道相对电位信号

核心作用：提升左右运动皮层电极的信号不对称性，放大ERD有效空间特征，不改变信号幅值分布与基线偏移

执行时机：预处理前期、所有滤波与分段操作之前

### （2）基线校正（物理层级修正｜基准零点对齐）

核心公式

xbase(t)=xin(t)−μbase,μbase=1Tbaset∈Tbasexin(t)

变量释义：
xin(t)：CAR与滤波后Epoch分段信号；Tbase：基线静息区间（-0.5s~0s）；μbase：单通道基线区间均值；xbase(t)：基线校正后信号

核心定位：时域物理偏移修正操作，针对单试次信号的静态偏差优化

修正对象：电极阻抗变化、皮肤出汗、设备漂移、佩戴差异导致的直流基线偏移量

计算区间：仅用试次前置纯静息基线区间，用静态均值归零

核心作用：消除单次实验的固定电压偏移，统一所有试次的信号基准零点，不改变信号相对波动与方差大小

执行时机：Epoch分段提取后、时间窗截取之前

核心定位：时域物理偏移修正操作，针对单试次信号的静态偏差优化

修正对象：电极阻抗变化、皮肤出汗、设备漂移、佩戴差异导致的直流基线偏移量

处理逻辑：利用试次前置静息基线区间均值，对整段Epoch信号做均值归零校正

核心作用：消除单次实验的固定电压偏移，统一所有试次的信号基准零点，不改变信号的相对波动特征与数据分布方差

执行时机：Epoch分段提取后、时间窗截取之前

### （3）单试次Z-score标准化（统计层级修正｜分布域统一）

核心公式

xnorm(t)=xbase(t)−μtrialσtrial,μtrial=1Ttrialt∈Ttrialxbase(t),σtrial=1Ttrialt∈Ttrial(xbase(t)−μtrial)2

变量释义：
xbase(t)：基线校正后信号；Ttrial：有效分类时间窗（2s~6s）；μtrial、σtrial：单试次有效区间均值与标准差；xnorm(t)：最终标准化信号

核心定位：统计分布归一化操作，针对数据幅值差异与分布偏差优化

修正对象：不同被试、不同会话、不同试次之间的信号幅值差异、方差不一致问题

计算区间：仅用试次有效分类特征区间，动态归一分布

核心作用：抹平个体生理差异带来的幅值偏移，统一全局数据域分布，加速模型收敛，不改变信号物理基线与空间特征

执行时机：重采样、时间窗截取完成后的最终归一化步骤

核心定位：统计分布归一化操作，针对数据幅值差异与分布偏差优化

修正对象：不同被试、不同会话、不同试次之间的信号幅值差异、方差不一致问题

处理逻辑：基于单试次有效时序数据的均值与标准差，将信号归一为标准正态分布

核心作用：抹平个体生理差异带来的幅值偏移，统一全局数据域分布，加速模型收敛，不改变信号物理基线与空间特征

执行时机：重采样、时间窗截取完成后的最终归一化步骤

### 三者公式与功能核心总结（论文精简对比）

从计算逻辑与修正层级可明确三者递进关系：CAR为重参考空间运算（多通道协同降噪），通过全通道平均消除空间公共噪声，仅优化信号空间特征；基线校正为静态均值减法（单通道基准归零），依托前置静息区间消除设备与生理带来的直流偏移，保证信号物理基准统一；单试次Z-score为均值方差归一化（单通道分布重塑），依托有效特征区间重塑数据统计分布，抹平个体与试次幅值差异。三者逐层递进、功能完全互补，共同实现EEG数据空间、物理、统计三维度的全面同质化，是跨数据集模型稳定泛化的核心预处理保障。

### 三者关键维度对照表（论文可直接插入表格）

| 预处理操作 | 修正维度 | 核心公式逻辑 | 计算区间 | 是否改变基线 | 是否改变分布方差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAR重参考 | 空间域 | 单通道减全通道均值 | 原始整段连续信号 | 否 | 轻微改变（空间降噪） |
| 基线校正 | 物理时域 | 整段信号减静息均值 | 前置-0.5s~0s基线段 | 是（归零校准） | 否 |
| Z-score标准化 | 统计域 | 去均值/标准差归一化 | 有效2s~6s分类段 | 否 | 是（统一为标准正态分布） |

CAR重参考完成空间信号提纯，基线校正完成物理基准对齐，Z-score标准化完成统计分布统一。三者逐层递进、功能互补，共同实现多源EEG数据从空间、物理、统计维度的全方位同质化，是保障跨数据集模型泛化能力的核心关键。

基线校正：去直流偏移（物理层面）

试次标准化：统一概率分布（数据域层面）

## 2. 全局统一 Pipeline 的核心创新支撑

本流水线解决现有 BCI 研究通病：
不同数据集预处理规则不一致、尺度不统一、特征空间偏移，导致预训练模型泛化差、迁移能力弱。
本方案实现多源数据同构化，是后续「少样本跨会话适配、OTTA 自适应有效」的前置基础条件。

## 3. 与在线自适应模块的逻辑承接

离线：本 Pipeline 构建标准通用特征域

在线阶段：EA+AdaBN 将实时流式数据对齐至该标准域
离线统一 + 在线校正构成完整闭环域自适应体系

# 最终统一输出标准（全数据集完全一致）（不一定有待商榷）

通道：8

时序：500

采样率：125 Hz

输入张量：(B,1,8,500)

标签：0/1/2 三分类

数据分布：单试次标准正态分布

特征区间：稳定 ERD 运动想象区间

# 可直接写入论文的段落（成品话术）

为构建跨设备、跨数据集、跨被试的通用运动想象脑电解码模型，本文设计了一套多源 EEG 数据同质化预处理流水线。针对公开数据集与自研采集数据格式、采样率、通道拓扑、标签体系不一致的问题，通过通道统一筛选、基线偏移消除、带通特征保留、全局重采样与试次级标准化，将所有原始脑电数据映射至同一特征空间。该流水线严格保留 μ/β 节律 ERD 核心特征，剔除伪迹与无效样本，最终输出统一维度与分布的标准化样本，为离线通用模型预训练、在线少样本个性化微调与测试时自适应校正提供了稳定、一致的数据基础。

|（注：部分内容可能由 AI 生成）